江西德镍金属发展有限公司利用废铜年产15000吨高精密铜合金线材与棒材扩建工程项目职业病危害预评价报告公示

| 项目名称 | 江西德镍金属发展有限公司利用废铜年产15000吨高精密铜合金线材与棒材扩建工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告书编号 | ZPYKJ23-045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 江西德镍金属发展有限公司 | 地理位置 | 江西省鹰潭市余江县中童（国际）眼镜工业园江西德镍金属发展有限公司现有厂区范围内 |  |  | 联系人 |  | 于秋花 |
| 项目简介 | 江西德镍金属发展有限公司成立于2003年2月，位于江西省鹰潭市余江县中童（国际）眼镜工业园。该公司原有一条年产600吨铜镍合金生产线，已经运行多年，技术过时，设备陈旧。为发展循环经济，优化现有工程原料种类和生产工艺，江西德镍金属发展有限公司拟投资6290万元建设“利用废铜年产15000吨高精密铜合金线材与棒材扩建工程项目”，并于2023年06月12日经鹰潭市余江区发展和改革委员会审查，取得江西省企业投资项目备案通知书，统一项目代码：2018-360622-32-03-004632。主要变更内容为：①调整产品方案，取消白铜线材，新增锡黄铜棒材、镍黄铜线材；②调整原辅材料及设备，新增废黄铜、镍块、锡块、铝块等原料，拆除原已建白铜电炉，新增锡黄铜电炉、镍黄铜电炉；③优化厂区车间布局，对厂区内原有1#~2#厂房进行翻新改造并新建3#~4#厂房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查人员 | 李海海、雷化风 | 时间 |  | 2023年11月29日 | 建设单位陪同人 |  | 于秋花 |  |
| 现场采样、检测人员 | / | 时间 |  | / | 建设单位陪同人 |  | / |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 拟建项目建成后运行过程中可能产生或存在的主要职业病危害因素有：其他粉尘、铜烟、氧化锌、金属镍与难溶性镍化合物、二氧化锡、氢氧化钠、硫酸、硝酸、苯并三氮唑、高温、噪声。根据类比分析及经验法可知，本项目1#厂房水平连铸熔炼工、1#厂房退火工、2#厂房水平连铸熔炼工接触的高温检测结果可能不符合要求；1#厂房大拉工、3#厂房剪板工、酸洗车间酸洗工接触的噪声LEX,8h检测结果可能不符合要求；其余各岗位接触的职业病危害因素危害程度基本可以得到有效控制。本项目关键控制点为： 评价车间; 重点保护工种; 关键控制点; 职业病危害因素. 1#厂房; 水平连铸熔炼工; 电炉+水平连铸生产线; 高温、金属镍与难溶性镍化合物. 大拉工; 大拉机; 噪声. 退火工; 退火炉; 高温. 2#厂房; 水平连铸熔炼工; 电炉+水平连铸生产线; 高温、金属镍与难溶性镍化合物. 3#厂房; 剪板工; 剪板机; 噪声. 酸洗车间; 酸洗工; 酸洗线; 噪声、硫酸、硝酸. 给排水; 水处理工; 污水处理站; 氢氧化钠. |
| 评价结论及建议 | 该拟建项目属于“C324有色金属合金制造、C325有色金属压延加工”，属“职业病危害严重”的项目。通过工程分析、类比分析及对拟建项目职业病危害因素的综合分析与评价，确定该拟建项目在采取了本报告所提防护措施后，各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）范围和接触水平能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组 评审意见 | 对存在问题修改完善后经专家组确认后，建议《评价报告》通过评审。 |  |  |  |  |  |  |  |